Мой вариант установки эл. замка на а/м Калина (универсал)

Что имеем с завода:

1

личинка замка

(вид со стороны

салона без обивки)

рис.1

2

(1) положение замок закрыт, личинка замка вертикально

(2) положение ключ повёрнут горизонтально, замок открыт

Собственно этот язычок и давит через тягу на открытие замка.

Вот собственно говоря сделал закрытие/открытие замка двери багажника на Калине универсал.

Много разных вариантов есть на lkforum, я сделал так…

Дёшево, надёжно,просто и сердито. Кто-то наверняка делал так и до меня, но ярешил подробно описать, вдруг кому пригодится.

Мой вариант «в сборе»:

1

2

3

4

5

6

личинка замка

(вид со стороны

салона без обивки)

рис.2

1 – пластмасовая пластина с помощью которой открывается стандартный замок

2 – пластина с помощью которой открывается замок актуатором с кнопки пульта и закрывает замок при потсановке на охрану

3 – стопорное кольцо

4 – шкив замка

5 – тяга

6 – актуатор

Схема работы представлена на рис.5,6 и в абзаце «Что получилось»

Из исходных данных:

собственно авто, замок который открывается только механически ключом и нажатием кнопки.

Куплен двухконтактный актуатор и найдена в недрах гаража железная пластина толщиной 1 мм, размером 10х60мм.

Начнём:

Сняв обивку двери багажника, т.к. универсал и снять её надо полностью, нашёл нужную колодку. Соединил с актуатором, проверил. При постановке на охрану он выстреливает.

При нажатии на ключе/пульте открытие багажника втягивается.

Если нет, поменяйте полярность в колодке.

Установив актуатор, с продетой в него тягой (5) на штатное место (там два отверстия) и нажав на пульте/ключе «открыв багажник», замеряем расстояние до будущей пластины (2).

Головкой на 10 открутил/снял личинку замка и тягу от личинки к замку.

Отсоединяем разъём и снимаем актуатор (для удобства работы с тягой (5)).

Сняв стопорное кольцо (3) со шкива (4) снимаем пластину (1) и стачиваем напильником или срезаем ножом выступ выделенный красным на рис.3

А-А

А

рис.3

На пластине (2) (шириной около 1 см, длинной 7 см) просверливаем два отверстия.

1 диаметром шкива, второе под диаметр тяги (5) идущую в комплекте с актуатором.

Продеваем тягу (5) (предварительно убедившись, что она продета в актуатор, потом не вставите) в пластину (2),загибаем тягу (лишнее отрезаем).

Некоторые предлагали соединить 2 тяги, так можно былоб регулировать длину тягпод расстояние непосредственно на авто:

рис.4

Но я решил сделать одной, так жёстче (см. рис.2)

Сборка:

Пластину (1) и пластину (2) одеваем на шкив (4), и фиксируем стопорным кольцом (3).

Ставим актуатор на штатное место, подсоединяем разъем.

Ставим личинку замка и тягу от личинки к замку.

Проверяем работоспособность.

Что получилось:

Личинка замка всегда находится в вертикальном/закрытом положении.

Если есть необходимость, то можно открыть и ключом багажник.

Ставя авто на охрану актуатор отстреливает и получается:

рис.5

Снимаете авто с охраны, багажник закрыт.

Нажимаете кнопку на ключе/пульте и :

рис.6

Можно открыть багажник без ключа при повёрнутой вертикально личинке замка.

Нажимаем кнопку и вуаля…

Можно ставить обивку двери багажника на место.

p.s. некоторые ставят актуатор так:

тяга от личинки

замка к самому

замку

Багажник также можно закрыть/открыть ключом.

Но тогда получается открытие с ключа/пульта с «отпрыгиванием» двери багажника.

На седане может этого усилия и хватит чтоб крышка багажника открылась сама.

На универсале и хэтчбэке не хватит, всё равно вам придётся нажимать на кнопку личинки и открывать самим.

В моём варианте допустим, вы случайно нажали кнопку открытия багажник (хотя секунд 5 надо удерживать её), ну повернулась пластина (2) ну и что, пока вы не нажмёте кнопку личинки замка он закрыт и вам не надо идти и обратно его захлопывать 